TP1 :configuration d’un backbone MPLS

Partie 1 : Mise en place du réseau IP et du routage :

# 1. Configuration des routeurs de l’opérateur

## 1.1 Configuration de SP1

Une adresse IP est attribuée à chaque interface utilisée par SP1.

La Loopback0 est également configurée afin de fournir une adresse logique stable au routeur.

enable

configure terminal

hostname SP1

interface loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.128

ip ospf network point-to-point

no shutdown

interface serial1/2

ip address 192.168.23.1 255.255.255.0

no shutdown

interface serial1/1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

no shutdown

end

## 1.2 Configuration de SP2

enable

configure terminal

hostname SP2

interface loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.128

ip ospf network point-to-point

no shutdown

interface serial1/2

ip address 192.168.23.2 255.255.255.0

no shutdown

interface serial1/3

ip address 192.168.34.1 255.255.255.0

no shutdown

end

## 1.3 Configuration de SP3

enable

configure terminal

hostname SP3

interface loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.128

ip ospf network point-to-point

no shutdown

interface serial1/3

ip address 192.168.34.2 255.255.255.0

no shutdown

interface serial1/1

ip address 192.168.45.1 255.255.255.0

no shutdown

end

# 2Configuration du routage OSPF

## 2.1 Configuration OSPF sur SP1

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 1.1.1.0 0.0.0.127 area 0

## 2.2 Configuration OSPF sur SP2

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0

network 2.2.2.0 0.0.0.127 area 0

## 2.3 Configuration OSPF sur SP3

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 0

network 3.3.3.0 0.0.0.127 area 0

### Rôle de la Loopback

Les interfaces Loopback des routeurs SP sont utilisées comme Router ID OSPF.

Elles représentent également des interfaces logiques de niveau 3 dont les préfixes sont annoncés par OSPF.

Ainsi :

- SP1 → Router ID 1.1.1.1

- SP2 → Router ID 2.2.2.2

- SP3 → Router ID 3.3.3.3

# 3. Configuration du routage EIGRP

Le protocole EIGRP AS 100 est configuré dans la partie client.

## 3.1 Configuration de SIEGE

router eigrp 100

network 10.10.10.0 0.0.0.255

network 192.168.12.0 0.0.0.255

no auto-summary

## 3.2 Configuration de AGENCE

router eigrp 100

network 192.168.1.0 0.0.0.255

network 192.168.45.0 0.0.0.255

no auto-summary

Partie 2 : Backbone MPLS

Configuration sur routeurs SP1,SP2,SP3 :

SP1                                   SP2

mpls ldp router-id loopback 0 force   mpls ldp router-id loopback 0 force

interface s1/0                        interface s1/0

mpls ip                               mpls ip

interface s1/1

SP3                                    mpls ip

mpls ldp router-id loopback 0 force

interface s1/0

mpls ip

- mpls ldp router-id loopback 0 force fixe le router-id LDP sur la loopback, pour qu'il ne change pas au redémarrage.

- mpls ip est activé seulement sur les liens entre routeurs SP, pas vers SIEGE ni AGENCE.

Tableau des labels pour 1.1.1.0/25

| routeur | Local label | Outgoing label |
| --- | --- | --- |
| SP1 | imp-null | - |
| SP2 | 16 | Pop Label |
| SP3 | 17 | 16 |

- Colonne Local Label : ce que le routeur attend de recevoir.

- Colonne Outgoing Label : ce qu'il met avant d'envoyer.